Załącznik nr 1 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w celu dostosowania pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Analizatorów

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, Częstochowa,
 ul. Bialska 104/118

LOKALIZACJA:  	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi  Panny, Częstochowa, 
ul. Bialska 104/118, budynek „B” pomieszczenia Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

- INFORMACJA OGÓLNA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w budynku „B” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w celu dostosowania pomieszczeń w celu utworzenia Pracowni Analizatorów.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT:

Pomieszczenie nr 1:

1. Demontaż wykładziny wraz z utylizacją – 21,18 m2

2. Rozbiórka ścianek – 6,19 m2

3. Uzupełnienie bruzd – 2,3 m

4. Tynki(gładzie) jednowarstwowe – 2,0 m2

5. Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi – powierzchnie pionowe – 52,1 m2

6. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchnie wewnętrznych – 16,68 m2

7. Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych – 35,42 m2

8. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr 5mm – 21,18 m2

9. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej – dodatek o zmianę    grubości o 5 mm – 21,18 m2

10. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 23,22 m2

11. Wyniesienie i utylizacja gruzu – 0,5 m2

Pomieszczenie nr 2:

1. Demontaż wykładziny wraz z utylizacją – 9,45 m2

2. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej bloczkami z betonu komórkowego – 0,6 m2

3. Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi – powierzchnie pionowe – 33,30 m2

4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchnie wewnętrznych – 6,29 m2

5. Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych – 27,01 m2

6. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr 5mm – 9,45 m2

7. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej – dodatek o zmianę    grubości o 5 mm – 9,45 m2

8. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe –10,72 m2

9. Wykonanie tymczasowej ścianki lub bariery pyłoszczelnej zapewniającej wykonywanie procedur medycznych – 1szt.

- WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze szczegółowym zakresem robót, Polskimi Normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Możliwe jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego w celu zapoznania się z lokalizacją zamówienia i ewentualnymi utrudnieniami, które mogą wystąpić w trakcie realizacji robót.

- Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Oferta powinna uwzględniać wysokiej klasy materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu
 i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, w obiektach użyteczności publicznej (Zakład Opieki Zdrowotnej), powinny też posiadać stosowne certyfikaty 
i świadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania i sprawdzania zakupionych materiałów przed ich zastosowaniem lub zamontowaniem.

- Zamawiający wymaga gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 3 lata licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający wymaga gwarancji na zastosowane materiały pięć lat lub na okres dłuższy, jeżeli producent udziela gwarancji na okres dłuższy niż pięć lat.

- Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia w miejscu wykonywania prac i poza nim, związanym z negocjacją niniejszej umowy.

- Wykonawca utrzyma w należytym stanie przekazany teren i będzie na bieżąco usuwał zbędne materiały: gruz, materiały z demontażu, odpady i śmieci poza teren Szpitala na swój koszt.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim w miejscu wykonywania prac i terenie do niego przyległym, w stopniu zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca powinien zapewnić stały dozór nad mieniem oraz posiadać stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca odpowiada za powierzone mu mienie.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub zgodnie ze stanem faktycznym.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 3 tygodnie od daty podpisania umowy