Załącznik nr 1 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Przegląd i konserwacja  9 Zasilaczy UPS  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w obiektach przy ul. Bialskiej 104/118 i ul. PCK 7

ZAMAWIAJĄCY: W.ojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, Częstochowa,
 ul. Bialska 104/118”

LOKALIZACJA:  	 7  Zasilaczy UPS w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi  Panny, Częstochowa, ul. Bialska 104/118”

- Zasilacz UPS ETA / POWER ART. 20 kVA / rok prod. 2016 / akumulatory 20 szt. x 40 Ah

- Zasilacz UPS INFORM / DSP Multipower 20 kVA / rok prod. 2011/ akumulatory 20 szt. x 110Ah

- Zasilacz UPS SYRIUS / SRO20T. 20 kVA / rok prod. 2012 / akumulatory 40 szt. x 33 Ah

- Zasilacz UPS CES / FLEXUS FT-H 30 kVA / rok prod. 2008/ akumulatory 40 szt. x 80Ah

- Zasilacz UPS ETA / SD 31  10 kVA / rok prod. 2005 / akumulatory 32 szt. x 42 Ah

- Zasilacz UPS INFORM / DSP Multipower 20 kVA / rok prod. 2011/ akumulatory 64szt. x 28Ah

- Zasilacz UPS RIELLO / MLM 10 kVA / rok prod. 2009/ akumulatory 40szt. x 55Ah

LOKALIZACJA:  	 2  Zasilacze UPS w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi  Panny, Częstochowa, ul. PCK 7

- Zasilacz UPS GAMATRONIK / POWER. 20 kVA / rok prod. 2012 / akumulatory 64 szt. x 20 Ah

- Zasilacz UPS GAMATRONIK / POWER. 20 kVA / rok prod. 2012 / akumulatory 64 szt. x 20 Ah

- INFORMACJA OGÓLNA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu konserwacyjnego 9 zasilaczy UPS systemu zasilania gwarantowanego

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES WYKONANIA PRZEGLĄDU:

a) Kontrola nastaw parametrów elektrycznych zasilacza UPS (napięcie ładowania baterii , napięcie wyjściowe)

b) Kontrola stanu połączeń logicznych

c) Kontrola stanu kondensatorów

d) Kontrola stanu elementów mocy

e) Kontrola stanu wentylatorów chłodzących

f) Kontrola stanu połączeń energetycznych

g) Kontrola elementów mocy, kondensatorów szyny DCBUS, kondensatorów filtrów wejściowych i wyjściowych

h) Pomiary parametrów elektrycznych akumulatorów, rezystancji wewnętrznej akumulatorów

i) Sprawdzenie trybów pracy: (normalny, bateryjny, bypass)

j) Zasilacz należy oczyścić

k) Sporządzenie protokołu z wykonanych prac i wystawienie opinii o ich stanie technicznym

- WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Wykonawca wykona wszystkie prace serwisowe własnym sprzętem : narzędzia, przyrządy pomiarowe (z aktualnym atestem)

- Wykonawca musi posiadać certyfikat autoryzacji serwisowej dla minimum 2 producentów w/w zasilaczy UPS

- W ramach tego przeglądu należy mieć odpowiednie oprogramowanie do w/w zasilaczy  UPS możliwość odczytu (historii) zarejestrowanych zdarzeń, kasowanie zapisanych błędów .

- Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania przeglądu.

- Wykonawca odpowiada za powierzone mu mienie.

- Wykonawca utrzyma w należytym stanie przekazane miejsca zainstalowanych Zasilaczy UPS

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim w miejscu wykonywania prac w stopniu zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca powinien zapewnić stały dozór nad mieniem oraz posiadać stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Pracownik serwisu wykonujący prace serwisowe powinien posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne „E

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub zgodnie ze stanem faktycznym.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 4 tygodni od daty podpisania umowy