Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w węzłach sanitarnych 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w obiekcie przy al. Pokoju 44, bud. B, poziom I, II.”

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, Częstochowa,
 ul. Bialska 104/118”.

LOKALIZACJA:  	Budynek „B”, I, II piętro, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi  Panny, Częstochowa, al. Pokoju 44”.

- INFORMACJA OGÓLNA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w węzłach sanitarnych wraz z wymianą
 i montażem niezbędnych materiałów.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT:

- rozbiórka istniejących brodzików murowanych (2szt.),

- skucie posadzki z płytek terakota 9m2,

- rozbiórka podkładu betonowego o grubości 10cm, 9m2,

- rozbiórka istniejących rurociągów z rur żeliwnych  fi50mm, 4mb,

- demontaż wpustów podłogowych - 4szt.,

- dostawa i montaż rurociągów z rur PCV, fi50mm, 4mb,

- dostawa i montaż brodzików z tworzywa sztucznego, wpuszczanych w posadzkę - 4szt.,

- dostawa i montaż baterii natryskowych – 4 komplety,

- dostawa i montaż wpustów podłogowych z tworzywa sztucznego – 4szt,

- dostawa i betonowanie podkładu betonowego 9m2 z wyprofilowaniem spadków,

- dostawa i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej 12m2,

- dostawa i uzupełnienie okładzin ściennych z płytek glazurowanych 3,40m2,

- dostawa i montaż posadzki z płytek terakota 9m2,

- dostawa i malowanie farbowanie emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów 30m2,

- dostawa i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych 4szt.,

- dostawa i montaż zasłon prysznicowych z konstrukcją metalową – 4 komplety.

- WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze szczegółowym zakresem robót, Polskimi Normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Możliwe jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego w celu zapoznania się z lokalizacją zamówienia i ewentualnymi utrudnieniami, które mogą wystąpić w trakcie realizacji robót.

- Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Oferta powinna uwzględniać wysokiej klasy materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu
 i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, w obiektach użyteczności publicznej (Zakład Opieki Zdrowotnej), powinny też posiadać stosowne certyfikaty 
i świadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania i sprawdzania zakupionych materiałów przed ich zastosowaniem lub zamontowaniem.

- Zamawiający wymaga gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 5 lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający wymaga gwarancji na zastosowane materiały pięć lat lub na okres dłuższy, jeżeli producent udziela gwarancji na okres dłuższy niż pięć lat.

- Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia w miejscu wykonywania prac i poza nim, związanym z negocjacją niniejszej umowy.

- Wykonawca utrzyma w należytym stanie przekazany teren i będzie na bieżąco usuwał zbędne materiały: gruz, materiały z demontażu, odpady i śmieci poza teren Szpitala na swój koszt.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim w miejscu wykonywania prac i terenie do niego przyległym, w stopniu zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca powinien zapewnić stały dozór nad mieniem oraz posiadać stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca odpowiada za powierzone mu mienie.

- Cenę oferty należy przedstawić tabelarycznie wg wzoru narzuconego przez Zamawiającego, zestawiając wartości brutto poszczególnych pozycji (od „1” do „16”) wg numeracji i kolejności wskazanej przez Zamawiającego w załączonej tabeli cenowej formularza cenowo – ofertowego. W rubryce „razem”, należy podać sumę kwot brutto dla poszczególnych pozycji od „1” do „16”.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub zgodnie ze stanem faktycznym.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 4 tygodni od daty rozpoczęcia robót.