Załącznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w celu przystosowania istniejących węzłów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w bud. A poziom VI.”

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, Częstochowa,
 ul. Bialska 104/118”.

LOKALIZACJA:  	Budynek „A”, poziom VI, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi  Panny, Częstochowa, ul. Bialska 104/118”.

- INFORMACJA OGÓLNA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w węźle sanitarnym wraz z wymianą
 i montażem niezbędnych materiałów.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT:

a)  Prace budowlane :

- rozbiórka ścian gr. 15 cm – 7,0m²

- skucie okładzin ściennych z płytek glazurowanych – 12,50 m²

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych – 1,60 m²

- rozbiórka posadzek z płytek terakota – 3,30 m²

- tynki bruzd -  8,50 mb

- montaż drzwi łazienkowych z ościeżnicą metalową 90x200 – 1kpl.

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa – 15,0 m²

- licowanie ścian płytkami glazurowanymi 21,60 m²

- posadzki z płytek terakota – 3,50 m²

- malowanie z naprawą podłoża tynków wewnętrznych 6,50 m²

b)  Prace elektryczne :

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej – 12,50 mb , oświetlenia sufitowego –2szt., wyłącznika  -2 szt., oświetlenia ściennego – 1 szt.

- montaż nowej instalacji – 14,60 mb, oświetlenia sufitowego – 1 szt., ściennego – 1 szt., wyłącznika – 2szt. gniazdka hermetycznego podwójnego z bolcem 230V – 1 szt.

c)  Prace sanitarne :

- demontaż istniejących urządzeń: muszli klozetowej -1kpl ., brodzików –1kpl., umywalki – 1-kpl., baterii umywalkowej – 1 szt., zaworów czerpalnych ½ c  - 1szt., instalacji ciepłej i zimnej wody –4,0mb,  odpływów kanalizacyjnych Ø 50 – 2,40 mb., Ø 100 1,60 mb.

- montaż nowej instalacji wody zimnej i ciepłej – 5,20 mb., zaworów odcinających ½ c szt. 2., instalacji kanalizacyjnej z PCV Ø 50 – 2,80 mb, Ø 100 – 1,60 mb , muszli klozetowej – 1kpl., umywalki płaskiej o wym. nieprzekraczającym 50cm z syfonem przystosowanym do podjazdu wózkiem inwalidzkim– 1 szt., baterii umywalkowej – m1szt., zaworu czerpalnego ½ c –1 szt., wentylatora kanałowego – 1szt., uchwytów uchylnych dla niepełnosprawnych – 4 szt., lustra – szt.

- WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze szczegółowym zakresem robót, Polskimi Normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Możliwe jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego w celu zapoznania się z lokalizacją zamówienia i ewentualnymi utrudnieniami, które mogą wystąpić w trakcie realizacji robót.

- Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Oferta powinna uwzględniać wysokiej klasy materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu
 i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, w obiektach użyteczności publicznej (Zakład Opieki Zdrowotnej), powinny też posiadać stosowne certyfikaty 
i świadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania i sprawdzania zakupionych materiałów przed ich zastosowaniem lub zamontowaniem.

- Zamawiający wymaga gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 5 lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający wymaga gwarancji na zastosowane materiały pięć lat lub na okres dłuższy, jeżeli producent udziela gwarancji na okres dłuższy niż pięć lat.

- Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia w miejscu wykonywania prac i poza nim, związanym z negocjacją niniejszej umowy.

- Wykonawca utrzyma w należytym stanie przekazany teren i będzie na bieżąco usuwał zbędne materiały: gruz, materiały z demontażu, odpady i śmieci poza teren Szpitala na swój koszt.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim w miejscu wykonywania prac i terenie do niego przyległym, w stopniu zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca powinien zapewnić stały dozór nad mieniem oraz posiadać stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca odpowiada za powierzone mu mienie.

- Cenę oferty należy przedstawić tabelarycznie wg wzoru narzuconego przez Zamawiającego, w załączonej tabeli cenowej formularza cenowo – ofertowego.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub zgodnie ze stanem faktycznym.

Załącznik nr 7 do zaproszenia

FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY

Nazwa wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

_________________________________________________________________________________

Adres:	 __________________________________________________________________________

NIP:	 _____________

Tel. do kontaktów: ____________________________

Fax na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: _______________

lub e-mail: ___________________

Osoba do kontaktu: ________________________________________________________________

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia pod nazwą:
Dostawa i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w celu przystosowania istniejących węzłów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w bud. D (parter, poziom I) 
oraz w bud. A (poziom III, IV, V, VI).

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zaproszeniu, zgodnie w opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

Tabela cenowa:

| Zakres prac | Cena oferty brutto PLN |
| --- | --- |
| - Przystosowanie istniejącego węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych w budynku D parter (zgodnie z Załącznikiem nr 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia) - Przystosowanie istniejącego węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych w budynku D poziom I (zgodnie z Załącznikiem nr 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia) - Przystosowanie istniejącego węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych w budynku A poziom III (zgodnie z Załącznikiem nr 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia) - Przystosowanie istniejącego węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych w budynku A poziom IV (zgodnie z Załącznikiem nr 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia) - Przystosowanie istniejącego węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych w budynku A poziom V (zgodnie z Załącznikiem nr 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia) - Przystosowanie istniejącego węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych w budynku A poziom VI (zgodnie z Załącznikiem nr 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia) |  |
| Razem: |  |

1. Cenę oferty należy przedstawić tabelarycznie wg wzoru Formularza cenowo-ofertowego.

2. Roboty będące przedmiotem zamówienia winny być objęte jedną stawką podatku od towarów

i usług (VAT).

3. Oświadczamy, że cena brutto oferty (ryczałtowa) zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

4. Oświadczamy, że termin płatności wynosić będzie do  60 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

5. Ofertujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia  do 30 listopada 2016r.

6. Deklarujemy niezmienność ceny oferty brutto przez cały okres obowiązywania umowy, licząc od daty rozpoczęcia realizacji umowy.

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

8. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ____________________________   tel. _______________

_______________________ dnia __________ 2016 r.

(miejscowość)

______________________________________________________

Podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy