ZAŁACZNIK 2a do ZO

Tabela parametrów technicznych

Secutest- zestaw do wykonywania przeglądów pomp infuzyjnych

(kod CPV 38540000-2)

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe 2018, kompatybilne z testerem bezpieczeństwa serii Secutest SIII | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Łatwość czyszczenia, prosta obsługa | Tak |  |
| 2 | Możliwość badania równoczesnego min. dwóch pomp | Tak |  |
| 3 | Wyświetlacz LCD graficzny z kursorami wyboru opcji i nastaw parametrów | Tak |  |
| 4 | Automatyczne rozpoznanie menzurek | Tak |  |
| 5 | Min. 2 wielkości menzurek (3,5 i 35ml) | Tak |  |
| 6 | Możliwość rozpoznanie nieważnych sekwencji | Tak |  |
| 7 | Wskaźnik stanu baterii (0 do 100 %) +/-10% | Tak |  |
| 8 | Zakresy pomiaru 0 do 999,9 ml/h i 0 do 9999 ml/h +/- 10% | Tak |  |
| 9 | Odchyłki od wyniku przepływu ±1% | Tak |  |
| 10 | Możliwość kalibracji cyfrowej | Tak |  |
| 11 | Szczelne czujniki poziomu | Tak |  |
| 12 | Programowalna sygnalizacja akustyczna końca testu | Tak |  |
| 13 | Programowalny ręczny lub automatyczny początek testu | Tak |  |
| 14 | Sygnalizacja braku płynu w mierniku | Tak |  |
| 15 | Zasilanie bateryjne z możliwością zasilania sieciowego | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 16 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie | Tak |  |
| 17 | Gwarancja min. 12 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej jednego przeglądu okresowego (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | Tak/podać |  |
| 18 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 19 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 20 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 21 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 22 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 23 | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim wraz z deklaracją zgodności. | Tak |  |
| 24 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 25 | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 26 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów. Niespełnienie jakiegokolwiek wymaganego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

ZAŁACZNIK 2a do ZO

Tabela parametrów technicznych

Secutest- dostawa drukarki

(kod CPV 38540000-2)

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe 2018, kompatybilne z testerem bezpieczeństwa serii Secutest SIII | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Moduł PSI dla testera bezpieczeństawa serii Secutest SIII | Tak |  |
| 2 | Pamięć wyników pomiarów do 300zapisów | Tak |  |
| 3 | Klawiatura umożliwiająca edycje danych urządzeń testowanych oraz użytkowników | Tak |  |
| 4 | Moduł drukarki igłowej | Tak |  |
| 5 | Elementy eksploatacyjne : kardirig i rolka papieru min.2szt | Tak |  |
| 6 | Zasilanie moduł : 4 baterie AA 1,5V | Tak |  |
| 7 | Interfejs komunikacyjny z testerem : RS232 | Tak |  |
| 8 | Interfejs komunikacyjny z komputerem : RS232 | Tak |  |
| 9 | Wymiary: długość: 290 mm +-/20% szerokość: 135 mm +/-20% | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 10 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie | Tak |  |
| 11 | Gwarancja min. 12 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej jednego przeglądu okresowego (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | Tak/podać |  |
| 12 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 13 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 14 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 15 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 16 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 17 | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim wraz z deklaracją zgodności. | Tak |  |
| 18 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 19 | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 20 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów. Niespełnienie jakiegokolwiek wymaganego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

ZAŁACZNIK 2a do ZO

Tabela parametrów technicznych

Secutest-aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji obowiązującej do wykonywania testu bezpieczeństwa elektrycznego wyrobów medycznych oraz wykonywania przeglądów technicznych Kardiomonitorów oraz aparatów EKG

(kod CPV 38540000-2)

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe 2018, kompatybilne z testerem bezpieczeństwa serii Secutest SIII | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Oprogramowanie tworzące dokumentację do pomiarów bezpieczeństwa aparatury medycznej, działania aparatury medycznej | Tak |  |
| 2 | Tworzenie raportów dziennych/miesięcznych | Tak |  |
| 3 | Pełny raport z jednego badania - na stronie A4, z pełnymi danymi o urządzeniu oraz pełną serią badań. | Tak |  |
| 4 | Raport (historia) badań dla urządzenia – możliwość drukowania wszystkich wyników z pomiarów wg zadanych kryteriów (z danego okresu). | Tak |  |
| 5 | Skrócony raport - drukuje historię badań z podstawowymi informacjami o urządzeniu oraz z informacją o dopuszczeniu to użytkowania. | Tak |  |
| 6 | Możliwość tworzenia wykresów | Tak |  |
| 7 | Skrócony raport wielkości paragonu za pomocą posiadanej drukarki | Tak |  |
| 8 | Tworzenie nalepek kontrolnych z kodem QR lub paskowym | Tak |  |
| 9 | Współpraca z System operacyjnym: Windows XP SP2 - Windows Vista - Windows 7 - Windows 8 - Windows 8.1 - Windows 10 | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 10 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie | Tak |  |
| 11 | Gwarancja min. 12 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej jednego przeglądu okresowego (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | Tak/podać |  |
| 12 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 13 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 14 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 15 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu/oprogramowania, uaktualnianie zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów. Niespełnienie jakiegokolwiek wymaganego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

ZAŁACZNIK 2a do ZO

Tabela parametrów technicznych

Secutest- tester do wykonywania przeglądów defibrylatorów

(kod CPV 38540000-2)

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe 2018, kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego testerem Secutest III | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Dwufazowy pomiar energii | Tak |  |
| 2 | Łatwa obsługa | Tak |  |
| 3 | Pełna kompatybilność z defibrylatorami AED | Tak |  |
| 4 | Możliwość obserwacji na ekranie przebiegów z defibrylatora | Tak |  |
| 5 | Ekrany wyboru wszystkich opcji parametrów | Tak |  |
| 6 | Jedno i dwufazowa kompatybilność | Tak |  |
| 7 | Pojemność 5000V, 1000J | Tak |  |
| 8 | Pomiary opóźnienia w wersji kardio | Tak |  |
| 9 | Pomiar czasu ładowania | Tak |  |
| 10 | Zapis i odtwarzanie przebiegów | Tak |  |
| 11 | 10 uniwersalnych przyłączy pacjenta | Tak |  |
| 12 | 25-biegunowe złącze Centronics drukarki | Tak |  |
| 13 | bateria 9V | Tak |  |
| 14 | Wskaźnik stanu baterii | Tak |  |
| 15 | Aktualizacja oprogramowania do pamięci flash | Tak |  |
| 16 | Min. 26 wybieralnych wewnętrznych obciążeń | Tak |  |
| 17 | Kompletna analiza pulsu | Tak |  |
| 18 | Wykonanie testu zapotrzebowanie mocy-czułość | Tak |  |
| 19 | Wykonanie test czasu refrakcji /deaktywacji/ | Tak |  |
| 20 | Sygnały testu interferencji 50/60 Hz | Tak |  |
| 21 | Ochrona defibrylatora dla wejścia rozrusznika | Tak |  |
| 22 | Pamięć min. 50 indywidualnych sekwencji testowych | Tak |  |
| 23 | Zasilanie bateria 9V | Tak |  |
| 24 | Wskaźnik stanu baterii | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 25 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie | Tak |  |
| 26 | Gwarancja min. 12 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej jednego przeglądu okresowego (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | Tak/podać |  |
| 27 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 28 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 29 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 30 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 31 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 32 | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim wraz z deklaracją zgodności. | Tak |  |
| 33 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 34 | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 35 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów. Niespełnienie jakiegokolwiek wymaganego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

ZAŁACZNIK 2a do ZO

Tabela parametrów technicznych

Secutest-tester dla kardiomonitorów wraz z kompletem szybkozłączy oraz  dostawa modułu saturacji wraz z zestawem wzorców saturacji

(kod CPV 38540000-2)

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe 2018, kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego testerem Secutest III | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Opcjonalnie detekcja skoku ciśnienia z możliwością resetu | Tak |  |
| 2 | Synchronizowane wyjście pomiarowe ciśnienia inwazyjnego | Tak |  |
| 3 | ±1% dokładności od wskazań ciśnienia | Tak |  |
| 4 | Wyjście EKG z pełnym przebiegiem NSR | Tak |  |
| 5 | Cyfrowy offset dla ciśnień mierzonych rękawem | Tak |  |
| 6 | Wielofunkcyjne konektory | Tak |  |
| 7 | Programowalna pamięć Flash | Tak |  |
| 8 | Przyłącze dla symulacji SpO2, poprzez zewnętrzne gniazdo | Tak |  |
| 9 | Pomiar wartości saturacji przezskórnej dla czujników świetlnych (pomiar absorpcji) | Tak |  |
| 10 | Waga ≤ 1,36kg | Tak |  |
| 11 | Wymiary 17,8 x 12,7 x 10,2 cm +/-10% | Tak |  |
| 12 | Temp. pracy 15 to 40 °C +/-10% Temp. magazynowania -20 to 65 °C +/-10% | Tak |  |
| 13 | Wyświetlacz LCD Graficzny min.128 x 64 pixeli | Tak |  |
| 14 | Ekran modułu podświetlany | Tak |  |
| 15 | Zasilanie za pomocą baterii 6 x 1,5 V AA | Tak |  |
| 16 | Wskaźnik stanu baterii | Tak |  |
| 17 | Możliwość wykonania pomiarów: EKG, ECG, oddech, nieinwazyjny pomiar ciśnienia, ciśnienie inwazyjne metodą krwawą | Tak |  |
| 18 | SPO2 symulacja test przewodów, manometru. Zestaw obecnie użytkowanych wzorców saturacji | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 19 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie | Tak |  |
| 20 | Gwarancja min. 12 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej jednego przeglądu okresowego (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | Tak/podać |  |
| 21 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 22 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 23 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 24 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 25 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 26 | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim wraz z deklaracją zgodności. | Tak |  |
| 27 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 28 | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 29 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów. Niespełnienie jakiegokolwiek wymaganego parametru spowoduje odrzucenie oferty.