Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa i montaż homogenicznych i homogenicznych, przewodzących wykładzin PCV w Poradni Onkologicznej zlokalizowanej na  parterze budynku „D” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 wraz z wykonaniem wszelkich prac niezbędnych do położenia ww. wykładziny”.

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, Częstochowa,
 ul. Bialska 104/118”.

LOKALIZACJA:  	Budynek „D”, parter, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi  Panny, Częstochowa, ul. Bialska 104/118”.

- INFORMACJA OGÓLNA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac montażowych i towarzyszących do położenia wykładzin PCV w pomieszczeniach Poradni Onkologicznej.

Sumaryczna powierzchnia pomieszczeń to 227 m2.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT:

- przygotowanie podłoża do wylania masy samopoziomującej w pomieszczeniach Poradni Onkologicznej – 227 m2

- dostawa oraz wykonanie masy (wylewki) samopoziomującej 3-4 mm (lub grubszej niezbędnej do prawidłowego wykonania całości zamówienia)  w pomieszczeniach Poradni Onkologicznej – 227m2

- dostawa oraz montaż wykładziny homogenicznej  PCV o standardzie dopuszczonym do stosowania 
w obiektach Służby Zdrowia poprzez przyklejenie na całej powierzchni z wywinięciem na ścianę cokołu 10 cm, zgrzaniem w miejscu łączeń sznurem spawalniczym lub odpadem technologicznym wraz 
z połączeniem wykładziny w pomieszczeniach Poradni Onkologicznej – 178 m2

- dostawa oraz montaż wykładziny homogenicznej, przewodzącej PCV o standardzie dopuszczonym do stosowania w obiektach Służby Zdrowia poprzez przyklejenie na całej powierzchni z wywinięciem na ścianę cokołu 10 cm, zgrzaniem w miejscu łączeń sznurem spawalniczym lub odpadem technologicznym wraz z połączeniem wykładziny w pomieszczeniach Poradni Onkologicznej – 49 m2.

- WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze szczegółowym zakresem robót, Polskimi Normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp, ppoż oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Możliwe jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego w celu zapoznania się z lokalizacją zamówienia i ewentualnymi utrudnieniami, które mogą wystąpić w trakcie realizacji robót.

- Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Oferta powinna uwzględniać wysokiej klasy materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, w obiektach użyteczności publicznej (Zakład Opieki Zdrowotnej), powinny też posiadać stosowne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania i sprawdzania zakupionych materiałów przed ich zastosowaniem lub zamontowaniem.

- Zamawiający wymaga gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 5 lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający wymaga gwarancji na zastosowane materiały pięć lat lub na okres dłuższy, jeżeli producent udziela gwarancji na okres dłuższy niż pięć lat.

- Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia w miejscu wykonywania prac i poza nim, związanym z negocjacją niniejszej umowy.

- Wykonawca utrzyma w należytym stanie przekazany teren i będzie na bieżąco usuwał zbędne materiały: gruz, materiały z demontażu, odpady i śmieci poza teren Szpitala na swój koszt.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim w miejscu wykonywania prac i terenie do niego przyległym, w stopniu zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca powinien zapewnić stały dozór nad mieniem oraz posiadać stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca odpowiada za powierzone mu mienie.

- Cenę oferty należy przedstawić tabelarycznie wg wzoru narzuconego przez Zamawiającego, zestawiając wartości brutto poszczególnych pozycji (od „a” do „d”) wg numeracji i kolejności wskazanej przez Zamawiającego w załączonej tabeli cenowej formularza cenowo – ofertowego. W rubryce „razem”, należy podać sumę kwot brutto dla poszczególnych pozycji od „a” do „d”.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub zgodnie ze stanem faktycznym.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 4 tygodni od daty rozpoczęcia robót.