Załącznik nr 1 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w szatniach pawilonu Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w obiekcie przy 
ul. PCK 7.”

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, Częstochowa,
 ul. Bialska 104/118”.

LOKALIZACJA:  	Pawilon Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. Najświętszej Maryi  Panny, Częstochowa, ul. PCK 7”

- INFORMACJA OGÓLNA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w pawilonie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w szatniach na poziomie -1.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT:

a) Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 – 6szt.,

b) Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m2 - 9,60 m2,

c) Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD 1,2-	razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt. I emalią ftal./BI.8/96/ - 6szt.

d) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,  wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni 	ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/   80x200 szt. 3 – 8,60m2,

e) Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 	o pow. do 5 m2  odbijanych tynków - 120,00 m2,

f) Uszczelnienie powierzchni pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,kuchnie itp.), 	balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną z masy SUPERFLEX 8 – 30m2,

g) Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap.(wap.gasz.) na stropach płask. belkach, podciąg. 	biegach, spocznik. schod. podłożach z cegły, pustak. ceram. pow. do 5 m2 - 70,00 m2,

h) Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na ścianach pł. słupach 	prostokąt. podłożach z cegły, pustaków ceram. gazo. –pianobet. pow. do 5 m2 - 70,00 m2,

i) Licowanie ścian o powierzchni do 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na 	zaprawie klejowej - 36,00 m2,

j) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 20x25 cm luzem, na zaprawie klejowej

w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2  - 9,60 m2,

k) Warstwy wyrównujące i wygładzające z posadzki cementowej grubości 5mm wykonywane

w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 - 80,00 m2,

l) Posadzki z wykładziny rulonowej PCW na kleju winylowym Pronakryl B, bez warstwy izolacyjnej

z wywinięciem na ścianę 10 cm- 82,00 m2,

ł) Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przetarciem tynków (wapno 	suchogaszone), ścian i sufitów – 307m2,

m) Ścianka systemowa a drzwiami 70x200 szt. 2 – 6,4m2,

n) Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową z jednokrotnym 	szpachlowaniem - 135,00 m2.

- WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze szczegółowym zakresem robót, Polskimi Normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Możliwe jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego w celu zapoznania się z lokalizacją zamówienia i ewentualnymi utrudnieniami, które mogą wystąpić w trakcie realizacji robót.

- Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Oferta powinna uwzględniać wysokiej klasy materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu
 i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, w obiektach użyteczności publicznej (Zakład Opieki Zdrowotnej), powinny też posiadać stosowne certyfikaty 
i świadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania i sprawdzania zakupionych materiałów przed ich zastosowaniem lub zamontowaniem.

- Zamawiający wymaga gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 3 lata licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający wymaga gwarancji na zastosowane materiały pięć lat lub na okres dłuższy, jeżeli producent udziela gwarancji na okres dłuższy niż pięć lat.

- Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia w miejscu wykonywania prac i poza nim, związanym z negocjacją niniejszej umowy.

- Wykonawca utrzyma w należytym stanie przekazany teren i będzie na bieżąco usuwał zbędne materiały: gruz, materiały z demontażu, odpady i śmieci poza teren Szpitala na swój koszt.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim w miejscu wykonywania prac i terenie do niego przyległym, w stopniu zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca powinien zapewnić stały dozór nad mieniem oraz posiadać stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca odpowiada za powierzone mu mienie.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub zgodnie ze stanem faktycznym.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 5 tygodni od daty podpisania umowy