ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

Załącznik Nr 2 do umowy Nr DAZ.26.093.....…2017

Aktualnie obowiązujący

#### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ NR 2

Pulsoksymetr-5 szt

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji .......................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe i bateryjne min. 15 godz. ciągłego monitorowania | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej od 25 do 250 B/min | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w ekran do prezentacji krzywej pletyzmograficznej, komunikatów menu i trendów | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości zmierzonych parametrów na wyświetlaczu LED | TAK |  |
|  | Całkowita waga aparatu max . do 300 g | TAK |  |
|  | Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja optyczna stanu alarmowego. | TAK |  |
|  | Trzy poziomy ważności alarmów, realizowane w zależności od stanu pacjenta (alarm wysokiego priorytetu, średniego priorytetu, niskiego priorytetu) | TAK |  |
|  | Regulacja głośności alarmów co najmniej 5 stopni regulacji głośności | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (menu wyświetlane na ekranie w języku polskim) | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | 3 przewody połączeniowe do czujników SpO2, 3 czujniki wielorazowe SpO2 na palec typu klips. |  |  |
|  | Kabel sieciowy, ładowarka, pokrowiec |  |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
|  | Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury. | TAK |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji |  |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.093.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.093.....…2017

Aktualnie obowiązujący

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 11 – Pasy magnetyczne – 2 kpl

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa identycznie jak na fakturze Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Pasy magnetyczne – rozmiar M Pasy magnetyczne Komplet pasów z pasami na uda z zapięciem magnetycznym z dodatkowym unieruchomieniem ramion - dodatkowo wzmacniane. Komplet składa się z: - 1 x pas brzuszny z pasami na uda; zabezpiecza pacjenta przed zsunięciem się w dół w pasie brzusznym. Składa się z: 1 x pas brzuszny zintegrowany z bocznymi pasami pionizującymi ) 5 x zamki patentowe 2 x klucze magnetyczne - 1 x pas do unieruchomienia ramion zabezpiecza pacjenta przed sunięciem się w pasie brzusznym w dół. Składa się z : 1x szelek 1 x zamka patentowego bez klucza magnetycznego - paski do unieruchomienia rąk, krótkie paski, możliwość przymocowania do szlufki pasa brzusznego Składa się z: 2 x krótkie mankiety na ręce 2 x zamki patentowe bez klucza magnetycznego - pasy do unieruchomienia stóp Luźniejsze lub całkowity brak ruchu jednej lub obu stóp Składa się z: 2x mankiety na stopy 4 x pasek łączący przypinany do ramy łóżka 4 x zamki patentowe bez klucza magnetycznego - Dodatkowe unieruchomienie ramion, dodatkowo wzmacniane - Składa się z: - 2 x paski - 2 x zamki patentowe bez klucza magnetycznego Paski do przymocowania do ramy łóżka przedłużone - dla łóżek o szerokości ponad 1 m. Pasy: - zapinane za pomocą obrotowych zamków i kluczy magnetycznych - zamki magnetyczne wytrzymujące obciążenie do 300kg - części pasów przylegające do skóry pacjenta wyłożone miękkim filcem, zabezpieczające przed obtarciami naskórka. - Każdy pas posiada dodatkowo zapięcie na rzepy - wykonane z bawełny i celulozy - możliwość prania w pralce w temperaturze do 95 °C | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy