ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.056.2017

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY Nr DAZ.26.056.2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dostawa infrastruktury teleinformatycznej dla Oddziałów W.Sz.S im. NMP w Częstochowie

| Lp. | Parametr | Nazwa urządzenia | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów (proszę opisać zaoferowany parametr i wskazać nr strony w materiałach potwierdzających zaoferowany parametr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa systemu teleinformatycznego do obiektu W.Sz.S przy ul. Bialska -1 komplet |  |  | TAK |  |
| 1 | Porty E1 , z sygnalizacją DSS1 30B+D , komunikacja miedzy serwerem a centralą Alcatel i łączami operatora-minimalna ilość 4 |  | TAK |  |
| 2 | Porty 10/100/1000 Mbps-minimalna ilość 4 |  | TAK |  |
| 3 | Ilość zasilaczy-minimalna ilość 2 |  | TAK |  |
| 4 | Użytkownicy końcowi IP w jednym systemie ( nie dopuszcza się kilku systemów aby osiągnąć minimalną ilość abonentów)- min.1200 |  | TAK |  |
| 5 | Obsługa, konfiguracja i zarządzanie musi być dostępna poprzez panel WWW |  | TAK |  |
| 6 | Możliwość zarządzania z linii poleceń |  | TAK |  |
| 7 | Obsługa użytkowników analogowych poprzez bramy FXO/FXS |  | TAK |  |
| 8 | Minimalna ilość równoczesnych połączeń telefonicznych- min. 500 |  | TAK |  |
| 9 | Realizacja połączeń konferencyjnych trójstronnych, zestawianych z poziomu aparatu telefonicznego |  | TAK |  |
| 10 | Minimalna ilość jednocześnie prowadzonych telekonferencji –min.10 |  | TAK |  |
| 11 | Maksymalna ilość użytkowników jednej telekonferencji- 50 użytkowników |  | TAK |  |
| 12 | Możliwość zestawiania telekonferencji z pinem zabezpieczającym dostęp |  | TAK |  |
| 13 | Możliwość zestawiania telekonferencji bez zabezpieczeń dostępu |  | TAK |  |
| 14 | System zapowiedzi słownych IVR |  | TAK |  |
| 15 | Nagrywanie własnego komunikatu IVR w formacie wav. |  | TAK |  |
| 16 | Wielopoziomowe menu IVR |  | TAK |  |
| 17 | Pełna obsługa kodów DTMF w IVR |  | TAK |  |
| 18 | Minimalna ilość jednoczesnych połaczeń telefonicznych do systemu IVR-min.120 |  | TAK |  |
| 19 | Pełna konfiguracja IVR przez panel www |  | TAK |  |
| 20 | System pozwala zdefiniować grupy oraz użytkowników z panelu www z różnymi poziomami dostępu |  | TAK |  |
| 21 | Obsługa przekierowań na pocztę głosową |  | TAK |  |
| 22 | Obsługa kolejkowania połączeń przychodzących wraz z konfiguracją strategii przekazywania połączeń |  | TAK |  |
| 23 | System powiadamiania o pozycji dzwoniącego w kolejce |  | TAK |  |
| 24 | Obsługa faksu |  | TAK |  |
| 25 | Minimalna ilość użytkowników mogących zalogować się do usługi faxu – 50 użytkowników |  | TAK |  |
| 26 | Minimalna ilość faksów wysyłanych jednocześnie min.40 |  | TAK |  |
| 27 | Funkcjonalność fax-to-web z powiadamianiem email o faksach wychodzących i przychodzących |  | TAK |  |
| 28 | Funkcjonalność fax-to-mail |  | TAK |  |
| 29 | Możliwość wysyłania faksów w formie załączników ( pdf i txt ) bezpośrednio z panelu www |  | TAK |  |
| 30 | Minimalna ilość jednocześnie nagrywanych rozmów zewnętrznych- 256 rozmów |  | TAK |  |
| 31 | Możliwość definiowania grup pozwalających na przejmowanie rozmów ( call-pickup ) |  | TAK |  |
| 32 | Obsługa protokołów SIP, DSS1, IAX |  | TAK |  |
| 33 | Realizacja połączeń audio i wideo –wsparcie dla kodeków H.264, H.263, |  | TAK |  |
| 34 | Obsługa kodeków audio G722, G711, G729, G722, T38 |  | TAK |  |
| 35 | Możliwość tworzenia restrykcji dla połączeń wychodzących ( np. Blokada numerów 0700 ) |  | TAK |  |
| 36 | Możliwość tworzenia reguł dla połączeń przychodzących na podstawie numeru dzwoniącego. |  | TAK |  |
| 37 | Możliwość tworzenia reguł przychodzących w oparciu o numer, zakres numerów, a także całe numery kierunkowe |  | TAK |  |
| 38 | Funkcjonalność blokowania niechcianych połączeń przychodzących ( tzw. blacklisty) |  | TAK |  |
| 39 | Możliwość tworzenia reguł w oparciu o dni tygodnia, daty i godziny |  | TAK |  |
| 40 | Możliwość uruchomienia wbudowanej zapory ogniowej ( firewall z ipsec ) bez dodatkowych licencji |  | TAK |  |
| 41 | Możliwość zastosowania własnej muzyki podczas oczekiwania ( tzw. Music On Hold ) w formacie wav. |  | TAK |  |
| 42 | Posiada możliwość konfiguracji oddzwaniania ( Callback ) bez dodatkowych licencji |  | TAK |  |
| 43 | System posiada wewnętrzną książkę teleadresową, a także obsługę zewnętrznych aplikacji. |  | TAK |  |
| 44 | Urządzenie posiada wbudowany system raportowania obłożenia systemu i konfigurowalny system bilingowy |  | TAK |  |
| 45 | System pozwala na rozpoznawanie ID dzwoniącego na podstawie numeru telefonu w oparciu o zewnętrzne i wewnętrzne bazy teleinformatyczne |  | TAK |  |
| 46 | System posiada możliwość uruchomienia usługi call center |  | TAK |  |
| Dostawa elementów do obecnie funkcjonującej Centrali telefonicznej Alcatel 4400 w obiekcie przy ul.Bialska-1 komplet |  |  | TAK |  |
| 47 | Siłownia elektryczna z modułem baterii 100Ah pozwalająca na podtrzymanie systemu do 4h –min. 1 |  | TAK |  |
| 48 | Upgrade centrali procesora do wersji softu minimum 4 , 1000 użytkowników-min 1 |  | TAK |  |
| 49 | Telefon systemowy z modułem rozszerzeń min 64 klawiszy- min. 1 szt |  | TAK |  |
| 50 | Telefon systemowy z modułem rozszerzeń min 44 klawiszy-min. 1 szt |  | TAK |  |
| 51 | Wymiana wszystkich uszkodzonych kart analogowych Z24- min.3 |  | TAK |  |
| 52 | Switch 24x1Gb 4xSFP ZARZĄDZALNY L3 ,Przepustowość routowania - przełączania 140 Gb/s –min. 1 |  | TAK |  |
| 53 | Szafa teleinformatyczna 19' 24 U 600 x 800 , 2x wentylator , listwa zasilająca min 6 gniazd -min. 1 |  | TAK |  |
| 54 | Integracja centrali z systemem IP który będzie zarządzał połączeniami zewnętrznymi oraz między lokalizacjami- min 1 |  | TAK |  |
| GWARANCJA-1szt |  |  | TAK |  |
| 56 | Minimalna długość gwarancji na dostarczone elementy ( miesiące )- 60 mc-e |  | TAK |  |
| 57 | Minimalna długość gwarancji na materiały i montaż objęte przedmiotem zamówienia centrali Alcatel 4400 ( miesiące )- 60mc-e |  | TAK |  |
| 58 | Maksymalny czas reakcji w przypadku awarii – godziny- 4 godziny |  | TAK |  |
| 59 | Maksymalny czas usunięcia usterki - godziny - usterki nie ograniczające funkcjonalności dla użytkowników telefonów- 48 godzin |  | TAK |  |
| 60 | Bezpłatne i nielimitowane wsparcie telefoniczne i mailowe w okresie trwania gwarancji dotyczące funkcjonowania i konfiguracji systemu w dni robocze ( poniedziałek - piątek w godzinach 6.00 - 16.00 ), dni wolne od pracy i święta |  | TAK |  |
| 61 | Wykonywanie na żądanie Zamawiającego rekonfiguracji składników systemu |  | TAK |  |
| 62 | Wykonywanie darmowych aktualizacji oprogramowania w okresie trwania gwarancji |  | TAK |  |
| 63 | W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z wymianą podzespołów, obsługą serwisową, przeglądami technicznymi, naprawami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, dojazdami, zakwaterowaniem ponosi Wykonawca dla wszystkich central telefonicznych znajdujących się w W.Sz.S im. NMP w Częstochowie |  | TAK |  |
| 64 | Wykonawca zapewni dedykowany numer telefonu pod, którym Zamawiający może zgłaszać awarię w dni robocze, dni wolne od pracy i święta |  | TAK |  |
| 65 | Gwarancja obejmuje wymianę uszkodzonych podzespołów central telefonicznych W.Sz.S im NMP w Częstochowie |  | TAK |  |
| Dostawa Systemu teleinformatycznego do obiektu W.Sz.S przy ul. PCK-1szt |  |  | TAK |  |
| 66 | Porty E1 , z sygnalizacją DSS1 30B+D , komunikacja miedzy serwerem a centralą Slican- min. 1 |  | TAK |  |
| 67 | Porty 10/100/1000 Mbps min. 2 |  | TAK |  |
| 68 | Ilość zasilaczy- min. 2 |  | TAK |  |
| 69 | Obsługiwanych użytkowników końcowych IP min. 300 użytkowników |  | TAK |  |
| 70 | Panel web do zarządzania |  | TAK |  |
| 71 | Możliwość zarządzania z linii poleceń |  | TAK |  |
| 72 | Obsługa użytkowników analogowych poprzez bramy FXO/FXS |  | TAK |  |
| 73 | Minimalna ilość równoczesnych połączeń telefonicznych- minimalna ilość 256 |  | TAK |  |
| 74 | Realizacja połączeń konferencyjnych trójstronnych, zestawianych z poziomu aparatu telefonicznego |  | TAK |  |
| 75 | Minimalna ilość jednocześnie prowadzonych telekonferencji – min. 10 |  | TAK |  |
| 76 | Maksymalna ilość użytkowników jednej telekonferencji – min. 50 |  | TAK |  |
| 77 | Możliwość zestawiania telekonferencji z pinem zabezpieczającym dostęp |  | TAK |  |
| 78 | Możliwość zestawiania telekonferencji bez zabezpieczeń dostępu |  | TAK |  |
| 79 | System zapowiedzi słownych IVR |  | TAK |  |
| 80 | Nagrywanie własnego komunikatu IVR w formacie wav. |  | TAK |  |
| 81 | Wielopoziomowe menu IVR |  | TAK |  |
| 82 | Pełna obsługa kodów DTMF w IVR |  | TAK |  |
| 83 | Minimalna obsługiwana ilość jednoczesnych połączeń zewnętrznych do systemu IVR- min. 60 |  | TAK |  |
| 84 | Pełna konfiguracja IVR przez panel www |  | TAK |  |
| 85 | System pozwala zdefiniować grupy oraz użytkowników z panelu www z różnymi poziomami dostępu |  | TAK |  |
| 86 | Obsługa przekierowań na pocztę głosową |  | TAK |  |
| 87 | Obsługa kolejkowania połączeń przychodzących wraz z konfiguracją strategii przekazywania połączeń |  | TAK |  |
| 88 | System powiadamiania o pozycji dzwoniącego w kolejce |  | TAK |  |
| 89 | Obsługa faksu |  | TAK |  |
| 90 | Minimalna ilość użytkowników mogących zalogować się do usługi faxu – min. 50 użytkowników |  | TAK |  |
| 91 | Minimalna ilość faksów wysyłanych jednocześnie – min. 40 faksów |  | TAK |  |
| 92 | Funkcjonalność fax-to-web z powiadamianiem email o faksach wychodzących i przychodzących |  | TAK |  |
| 93 | Funkcjonalność fax-to-mail |  | TAK |  |
| 94 | Możliwość wysyłania faksów w formie załączników ( pdf i txt ) bezpośrednio z panelu www |  | TAK |  |
| 95 | Minimalna ilość jednocześnie nagrywanych rozmów zewnętrznych/wewnętrznych- min. 136 |  | TAK |  |
| 96 | Możliwość definiowania grup pozwalających na przejmowanie rozmów ( call-pickup ) |  | TAK |  |
| 97 | Obsługa protokołów SIP, DSS1, IAX |  | TAK |  |
| 98 | Realizacja połączeń audio i wideo –wsparcie dla kodeków H.264, H.263, |  | TAK |  |
| 99 | Obsługa kodeków audio G722, G711, G729, G722, T38 |  | TAK |  |
| 100 | Możliwość tworzenia restrykcji dla połączeń wychodzących ( np.. Blokada numerów 0700 ) |  | TAK |  |
| 101 | Możliwość tworzenia reguł dla połączeń przychodzących na podstawie numeru dzwoniącego. |  | TAK |  |
| 102 | Możliwość tworzenia reguł przychodzących w oparciu o numer, zakres numerów, a także całe numery kierunkowe |  | TAK |  |
| 103 | Funkcjonalność blokowania niechcianych połączeń przychodzących ( tzw. blacklisty) |  | TAK |  |
| 104 | Możliwość tworzenia reguł w oparciu o dni tygodnia, daty i godziny |  | TAK |  |
| 105 | Możliwość uruchomienia wbudowanej zapory ogniowej ( firewall ) bez dodatkowych licencji |  | TAK |  |
| 106 | Możliwość zastosowania własnej muzyki podczas oczekiwania ( tzw. Music On Hold ) w formacie wav. |  | TAK |  |
| 107 | Posiada możliwość konfiguracji oddzwaniania ( Callback ) bez dodatkowych licencji |  | TAK |  |
| 108 | System posiada wewnętrzną książkę teleadresową, a także obsługę zewnętrznych aplikacji. |  | TAK |  |
| 109 | Urządzenie posiada wbudowany system raportowania obłożenia systemu i konfigurowalny system bilingowy |  | TAK |  |
| 110 | System pozwala na rozpoznawanie ID dzwoniącego na podstawie numeru telefonu w oparciu o zewnętrzne i wewnętrzne bazy teleinformatyczne |  | TAK |  |
| Dostawa elementów do obecnie funkcjonującej Centrali telefonicznej Silican 2720 do obiektu W.Sz.S przy ul. PCK-1szt -1 komplet |  |  | TAK |  |
| 111 | Dostawa, instalacja i konfiguracja karty ISDN traktu 30B+D do centrali Slican 2720- minimalna ilość 1 szt |  | TAK |  |
| 112 | Integracja centrali z systemem IP który będzie zarządzał połączeniami zewnętrznymi oraz między lokalizacjami- minimalna ilość 1 |  | TAK |  |
| GWARANCJA-1szt |  |  | TAK |  |
| 113 | Minimalna długość gwarancji na dostarczone elementy (miesiące)- 60 mc-e |  | TAK |  |
| 114 | Minimalna długość gwarancji na materiały i montaż objęte przedmiotem zamówienia centrali Slican 2720 (miesiące)-60 mc-e |  | TAK |  |
| 115 | Maksymalny czas reakcji w przypadku awarii – godziny- 4 godziny |  | TAK |  |
| 116 | Maksymalny czas usunięcia usterki - godziny - usterki nie ograniczające funkcjonalności dla użytkowników telefonów- 48 godzin |  | TAK |  |
| 117 | Bezpłatne i nielimitowane wsparcie telefoniczne i mailowe w okresie trwania gwarancji dotyczące funkcjonowania i konfiguracji systemu w dni robocze ( poniedziałek - piątek w godzinach 6.00 - 16.00 ) w dni wolne od pracy i święta |  | TAK |  |
| 118 | Wykonywanie na żądanie Zamawiającego rekonfiguracji składników systemu |  | TAK |  |
| 119 | Wykonywanie darmowych aktualizacji oprogramowania w okresie trwania gwarancji |  | TAK |  |
| 120 | W okresie gwarancji "rozbudowy" wszystkie koszty związane z obsługą serwisową, przeglądami technicznymi, naprawami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, dojazdami, zakwaterowaniem ponosi Wykonawca dla wszystkich central telefonicznych znajdujących się w W.Sz.S im NMP w Częstochowie |  | TAK |  |
| 121 | Wykonawca zapewni dedykowany numer telefonu pod, którym Zamawiający może zgłaszać awarię w dni robocze, dni wolne od pracy i święta |  | TAK |  |
| Dostawa Systemu teleinformatycznego do obiektu W.Sz.S przy ul. Al.Pokoju-Al. Niepodległości Przychodnie- 4szt |  |  | TAK |  |
| 122 | Porty BRI ISDN 2b+d, komunikacja głosowa do operatora – minimum 4 szt |  | TAK |  |
| 123 | Porty 10/100/1000 Mbps minimum 2szt |  | TAK |  |
| 124 | Minimalny czas podtrzymania w przypadku zaniku zasilania (minuty)-15 minut |  | TAK |  |
| 125 | Ilość zasilaczy- minimum 1szt |  | TAK |  |
| 126 | Minimalna Ilość portów analogowych- 32 szt |  | TAK |  |
| 127 | Obsługiwanych użytkowników końcowych IP- min. 300 |  | TAK |  |
| 128 | Panel web do zarządzania |  | TAK |  |
| 129 | Możliwość zarządzania z linii poleceń |  | TAK |  |
| 130 | Obsługa użytkowników analogowych poprzez bramy FXO/FXS |  | TAK |  |
| 131 | Minimalna ilość równoczesnych połączeń wewnętrznych miedzy systemami IP- min. 60 |  | TAK |  |
| 132 | Realizacja połączeń konferencyjnych trójstronnych, zestawianych z poziomu aparatu telefonicznego |  | TAK |  |
| 133 | Minimalna ilość jednocześnie prowadzonych telekonferencji – minimalna ilość 10 |  | TAK |  |
| 134 | Maksymalna ilość użytkowników jednej telekonferencji – minimalna ilość 50 |  | TAK |  |
| 135 | Możliwość zestawiania telekonferencji z pinem zabezpieczającym dostęp |  | TAK |  |
| 136 | Możliwość zestawiania telekonferencji bez zabezpieczeń dostępu |  | TAK |  |
| 137 | System zapowiedzi słownych IVR |  | TAK |  |
| 138 | Nagrywanie własnego komunikatu IVR w formacie wav. |  | TAK |  |
| 139 | Wielopoziomowe menu IVR |  | TAK |  |
| 140 | Pełna obsługa kodów DTMF w IVR |  | TAK |  |
| 141 | Minimalna ilość jednoczesnych połączeń zewnętrznych do systemu IVR- minimalna ilość 60 |  | TAK |  |
| 142 | Pełna konfiguracja IVR przez panel www |  | TAK |  |
| 143 | System pozwala zdefiniować grupy oraz użytkowników z panelu www z różnymi poziomami dostępu |  | TAK |  |
| 144 | Obsługa przekierowań na pocztę głosową |  | TAK |  |
| 145 | Obsługa kolejkowania połączeń przychodzących wraz z konfiguracją strategii przekazywania połączeń |  | TAK |  |
| 146 | System powiadamiania o pozycji dzwoniącego w kolejce |  | TAK |  |
| 147 | Obsługa faksu |  | TAK |  |
| 148 | Minimalna ilość użytkowników mogących zalogować się do usługi faxu – minimalna ilość 50 |  | TAK |  |
| 149 | Minimalna ilość faksów wysyłanych jednocześnie – minimalna ilość 40 |  | TAK |  |
| 150 | Funkcjonalność fax-to-web z powiadamianiem email o faksach wychodzących i przychodzących |  | TAK |  |
| 151 | Funkcjonalność fax-to-mail |  | TAK |  |
| 152 | Możliwość wysyłania faksów w formie załączników ( pdf i txt ) bezpośrednio z panelu www |  | TAK |  |
| 153 | Minimalna ilość jednocześnie nagrywanych rozmów zewnętrznych/wewnętrznych- minimalna ilość 120 |  | TAK |  |
| 154 | Możliwość definiowania grup pozwalających na przejmowanie rozmów ( call-pickup ) |  | TAK |  |
| 155 | Obsługa protokołów SIP, DSS1, IAX |  | TAK |  |
| 156 | Realizacja połączeń audio i wideo –wsparcie dla kodeków H.264, H.263, |  | TAK |  |
| 157 | Obsługa kodeków audio G722, G711, G729, G722, T38 |  | TAK |  |
| 158 | Możliwość tworzenia restrykcji dla połączeń wychodzących ( np.. Blokada numerów 0700 ) |  | TAK |  |
| 159 | Możliwość tworzenia reguł dla połączeń przychodzących na podstawie numeru dzwoniącego. |  | TAK |  |
| 160 | Możliwość tworzenia reguł przychodzących w oparciu o numer, zakres numerów, a także całe numery kierunkowe |  | TAK |  |
| 161 | Funkcjonalność blokowania niechcianych połączeń przychodzących ( tzw. Blacklisty) |  | TAK |  |
| 162 | Możliwość tworzenia reguł w oparciu o dni tygodnia, daty i godziny |  | TAK |  |
| 163 | Możliwość uruchomienia wbudowanej zapory ogniowej ( firewall ) bez dodatkowych licencji |  | TAK |  |
| 164 | Możliwość zastosowania własnej muzyki podczas oczekiwania ( tzw. Music On Hold ) w formacie wav. |  | TAK |  |
| 165 | Posiada możliwość konfiguracji oddzwaniania ( Callback ) bez dodatkowych licencji |  | TAK |  |
| 166 | System posiada wewnętrzną książkę teleadresową, a także obsługę zewnętrznych aplikacji. |  | TAK |  |
| 167 | Urządzenie posiada wbudowany system raportowania obłożenia systemu i konfigurowalny system bilingowy |  | TAK |  |
| 168 | System pozwala na rozpoznawanie ID dzwoniącego na podstawie numeru telefonu w oparciu o zewnętrzne i wewnętrzne bazy teleinformatyczne |  | TAK |  |
| GWARANCJA -1szt |  |  | TAK |  |
| 169 | Minimalna długość gwarancji na materiały i montaż objęte przedmiotem zamówienia – 60 mc-e |  | TAK |  |
| 170 | Maksymalny czas reakcji w przypadku awarii – godziny- 4 godziny |  | TAK |  |
| 171 | Maksymalny czas usunięcia usterki - godziny - usterki nie ograniczające funkcjonalności dla użytkowników telefonów- 48 godzin |  | TAK |  |
| 172 | Bezpłatne i nielimitowane wsparcie telefoniczne i mailowe w okresie trwania gwarancji dotyczące funkcjonowania i konfiguracji systemu w dni robocze ( poniedziałek - piątek w godzinach 6.00 - 16.00 ), dni wolne od pracy i święta |  | TAK |  |
| 173 | Wykonywanie na żądanie Zamawiającego rekonfiguracji składników systemu |  | TAK |  |
| 174 | Wykonywanie darmowych aktualizacji oprogramowania w okresie trwania gwarancji |  | TAK |  |
| 175 | W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z wymianą podzespołów, obsługą serwisową, przeglądami technicznymi, naprawami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, dojazdami, zakwaterowaniem ponosi Wykonawca dla wszystkich central telefonicznych znajdujących się w W.Sz.S im. NMP w Częstochowie |  | TAK |  |
| 176 | Wykonawca zapewni dedykowany numer telefonu pod, którym Zamawiający może zgłaszać awarię w dni robocze, dni wolne od pracy i święta |  | TAK |  |
| Dostawa Systemu teleinformatycznego do obiektu W.Sz.S przy ul. Al.Pokoju-1komplet |  |  | TAK |  |
| 177 | Porty BRI ISDN 2b+d , komunikacja głosowa do operatora – 4 min. |  | TAK |  |
| 178 | Porty 10/100/1000 Mbps minimalna ilość 2 |  | TAK |  |
| 179 | Minimalny czas podtrzymania w przypadku zaniku zasilania (minuty)- 15 minut |  | TAK |  |
| 180 | Ilość zasilaczy- minimalna ilość 1 szt |  | TAK |  |
| 181 | Minimalna ilość portów analogowych- minimalna ilość 16 |  | TAK |  |
| 182 | Obsługiwanych użytkowników końcowych IP- minimalna ilość 300 |  | TAK |  |
| 183 | Obsługa, konfiguracja i zarządzanie musi być dostępna poprzez panel WWW |  | TAK |  |
| 184 | Możliwość zarządzania z linii poleceń |  | TAK |  |
| 185 | Obsługa użytkowników analogowych poprzez bramy FXO/FXS |  | TAK |  |
| 186 | Minimalna ilość równoczesnych połączeń wewnętrznych miedzy systemami IP- minimalna ilość 60 |  | TAK |  |
| 187 | Realizacja połączeń konferencyjnych trójstronnych, zestawianych z poziomu aparatu telefonicznego |  | TAK |  |
| 188 | Minimalna ilość jednocześnie prowadzonych telekonferencji – minimalna ilość 10 |  | TAK |  |
| 189 | Maksymalna ilość użytkowników jednej telekonferencji – minimalna ilość 50 |  | TAK |  |
| 190 | Możliwość zestawiania telekonferencji z pinem zabezpieczającym dostęp |  | TAK |  |
| 191 | Możliwość zestawiania telekonferencji bez zabezpieczeń dostępu |  | TAK |  |
| 192 | System zapowiedzi słownych IVR |  | TAK |  |
| 193 | Nagrywanie własnego komunikatu IVR w formacie wav. |  | TAK |  |
| 194 | Wielopoziomowe menu IVR |  | TAK |  |
| 195 | Pełna obsługa kodów DTMF w IVR |  | TAK |  |
| 196 | Minimalna ilość jednoczesnych połączeń zewnętrznych do systemu IVR- minimalna ilość 60 |  | TAK |  |
| 197 | Pełna konfiguracja IVR przez panel www |  | TAK |  |
| 198 | System pozwala zdefiniować grupy oraz użytkowników z panelu www z różnymi poziomami dostępu |  | TAK |  |
| 199 | Obsługa przekierowań na pocztę głosową |  | TAK |  |
| 200 | Obsługa kolejkowania połączeń przychodzących wraz z konfiguracją strategii przekazywania połączeń |  | TAK |  |
| 201 | System powiadamiania o pozycji dzwoniącego w kolejce |  | TAK |  |
| 202 | Obsługa faksu |  | TAK |  |
| 203 | Minimalna ilość użytkowników mogących zalogować się do usługi faxu – minimalna ilość 50 |  | TAK |  |
| 204 | Minimalna ilość faksów wysyłanych jednocześnie – minimalna ilość 40 |  | TAK |  |
| 205 | Funkcjonalność fax-to-web z powiadamianiem email o faksach wychodzących i przychodzących |  | TAK |  |
| 206 | Funkcjonalność fax-to-mail |  | TAK |  |
| 207 | Możliwość wysyłania faksów w formie załączników ( pdf i txt ) bezpośrednio z panelu www |  | TAK |  |
| 208 | Minimalna ilość jednocześnie nagrywanych rozmów zewnętrznych/wewnętrznych- minimalna ilość 120 |  | TAK |  |
| 209 | Możliwość definiowania grup pozwalających na przejmowanie rozmów ( call-pickup ) |  | TAK |  |
| 210 | Obsługa protokołów SIP, DSS1, IAX |  | TAK |  |
| 211 | Realizacja połączeń audio i wideo –wsparcie dla kodeków H.264, H.263, |  | TAK |  |
| 212 | Obsługa kodeków audio G722, G711, G729, G722, T38 |  | TAK |  |
| 213 | Możliwość tworzenia restrykcji dla połączeń wychodzących ( np.. Blokada numerów 0700 ) |  | TAK |  |
| 214 | Możliwość tworzenia reguł dla połączeń przychodzących na podstawie numeru dzwoniącego. |  | TAK |  |
| 215 | Możliwość tworzenia reguł przychodzących w oparciu o numer, zakres numerów, a także całe numery kierunkowe |  | TAK |  |
| 216 | Funkcjonalność blokowania niechcianych połączeń przychodzących ( tzw. Blacklisty) |  | TAK |  |
| 217 | Możliwość tworzenia reguł w oparciu o dni tygodnia, daty i godziny |  | TAK |  |
| 218 | Możliwość uruchomienia wbudowanej zapory ogniowej ( firewall ) bez dodatkowych licencji |  | TAK |  |
| 219 | Możliwość zastosowania własnej muzyki podczas oczekiwania ( tzw. Music On Hold ) w formacie wav. |  | TAK |  |
| 220 | Posiada możliwość konfiguracji oddzwaniania ( Callback ) bez dodatkowych licencji |  | TAK |  |
| 221 | System posiada wewnętrzną książkę teleadresową, a także obsługę zewnętrznych aplikacji. |  | TAK |  |
| 222 | Urządzenie posiada wbudowany system raportowania obłożenia systemu i konfigurowalny system bilingowy |  | TAK |  |
| 223 | System pozwala na rozpoznawanie ID dzwoniącego na podstawie numeru telefonu w oparciu o zewnętrzne i wewnętrzne bazy teleinformatyczne |  | TAK |  |
| GWARANCJA -1szt |  |  | TAK |  |
| 224 | Minimalna długość gwarancji na materiały i montaż objęte przedmiotem zamówienia – 60 mc-e |  | TAK |  |
| 225 | Maksymalny czas reakcji w przypadku awarii – godziny- 4 godziny |  | TAK |  |
| 226 | Maksymalny czas usunięcia usterki – godziny – usterki nie ograniczające funkcjonalności dla użytkowników telefonów- 48 godziny |  | TAK |  |
| 227 | Bezpłatne i nielimitowane wsparcie telefoniczne i mailowe w okresie trwania gwarancji dotyczące funkcjonowania i konfiguracji systemu w dni robocze ( poniedziałek - piątek w godzinach 6.00 – 16.00 ), dni wolne od pracy oraz święta |  | TAK |  |
| 228 | Wykonywanie na żądanie Zamawiającego rekonfiguracji składników systemu |  | TAK |  |
| 229 | Wykonywanie darmowych aktualizacji oprogramowania w okresie trwania gwarancji |  | TAK |  |
| 230 | W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z wymiana podzespołów, obsługą serwisową, przeglądami technicznymi, naprawami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, dojazdami, zakwaterowaniem ponosi Wykonawca dla wszystkich central telefonicznych znajdujących się w W.Sz.S im. NMP w Częstochowie |  | TAK |  |
| 231 | Wykonawca zapewni dedykowany numer telefonu pod, którym Zamawiający może zgłaszać awarię w dni robocze, dni wolne od pracy i święta |  | TAK |  |
| Dostawa modułu pozwalającego na wykonywanie połączeń dla W.Sz.S w przypadku awarii |  |  |  |  |
| Nazwa | Szczegóły |  |  |  |
|  | Łącza dodatkowe oparte na technologii LTE służące jako telefoniczne łącza zapasowe w przypadku awarii łączy głównych światłowodowych- 4 sztuki |  | TAK |  |
|  | Stałe adresy IP dla łączy- 4 sztuki |  | TAK |  |
| Szkolenia techniczne | Przeszkolenie dwu wskazanych przez Zamawiającego osób do pracy z systemem teleinformatycznym. Przeszkolenie obejmuje podstawową konfigurację systemu, podstawowe zagadnienia diagnostyczne i serwisowe.- 1 szkolenie |  | TAK |  |
| 232 | Gwarantowane przywrócenie funkcjonalności centrali w następnym dniu po zaistniałej awarii. |  | TAK |  |
| 233 | Gwarancja centrali Alcatel 4400 , Slican 2720 łącznie z wymianą uszkodzonych elementów central na koszt serwisu z przywróceniem działania central telefonicznych |  | TAK |  |
| 234 | Brak ograniczenia ilości wykonanych napraw w okresie trwania gwarancji |  | TAK |  |
| 235 | W przypadku przerwania linii kablowej/ zaniku łączności między obiektami szpitala przy ul. Bialskiej, PCK, Al. Pokoju, Al. Niepodległości – system automatycznie przełączy możliwość połączenia między wniesionymi centralami za pomocą telefonii bezprzewodowej LTE ,DSL , LUB światłowód pozwalające na realizację połączeń między obiektami szpitala oraz wykonywania połączeń wychodzących i przychodzących z obiektów W.Sz.S- 1 linia zapasowa |  | TAK |  |
| 236 | Zapłata za dostawę infrastruktury w formie ratalnej min. 36 mc-e |  | TAK |  |
| 237 | Lokalizacje szpitala są połączone dzierżawionym światłowodem ciemnym (bez urządzeń aktywnych po drodze), po jednej parze na lokalizację. Połączenie do lokalizacji na PCK wymaga dwóch osobnych kanałów transmisyjnych informatycznych o przepustowości min. 1 Gb/s, połączenie do lokalizacji na al. Pokoju dwóch osobnych kanałów transmisyjnych informatycznych o przepustowości min. 1 Gb/s, połączenie do lokalizacji na al. Niepodległości jednego kanału transmisyjnego informatycznego o przepustowości min. 1 Gb/s. Liczba tych kanałów i ich przepustowość musi zostać zachowana. Dodatkowo, celem transmisji danych telefonicznych należy stworzyć dodatkowe kanały na każdą lokalizację. Wymaga to przeniesienia transmisji informatycznej oraz dołączenia transmisji danych głosowych między lokalizacjami za pomocą technologii CWDM, w szczególności zamontowania multiplekserów i demultiplekserów (po parze na każde z trzech łączy) oraz zamontowanie na miejsce posiadanych obecnie w infrastrukturze modułów GBIC w urządzeniach sieciowych CISCO, nowych modułów CWDM zgodnych z urządzeniami CISCO, a także dostarczenie patchcordów światłowodowych i linii światłowodowych wewnętrznych, niezbędnych do wykonania połączeń. Każda nowo położona lub zmodyfikowana linia światłowodowa wewnętrzna, wymaga wykonania projektu powykonawczego i pomiarów. Wykonawca odpowiada za poprawne funkcjonowanie łączy po zmianach, zarówno informatycznych jak i głosowych. |  | TAK |  |
| 238 | Parametry multiplekserów/demultiplekserów – 6 szt.: -Długość robocza fali TX :1310, 1330, 1350, 1370 -Długość robocza fali RX: 1390, 1410, 1430, 1450 -Liczba kanałów 8 kanałów, 8 długości fali, 4 transmisje (1 włókno) -Typ światłowodu SingleMode (2.0mm 1m Cable) -Insertion Loss (nie licząc strat w złączach) < 2,5 dB -Channel Isolation (Adjacent – przyległe > 30 dB Channel Isolation (Non-adjacent - nie przyległe) > 45 dB Directivity > 50 dB Return Loss > 50 dB Temperatura pracy: -20 do +70 °C Typ złącza: kompatybilne z posiadaną obecnie infrastrukturą Wymiary montażowe: urządzenie o wysokości nie większej niż 1 U |  | TAK |  |
| 239 | Moduły CWDM dla infrastruktury informatycznej: Moduły CWDM o przepustowości 1 Gb/s i zasięgu portu 28dB DFB (~80 km), kompatybilne z urządzeniami CISCO. Należy przewidzieć 5 sztuk modułów kompatybilnych z urządzeniami CISCO Catalyst 3750G/3750X, 3 sztuki kompatybilne z urządzeniami CISCO Catalyst 3550 oraz 2 sztuki kompatybilne z urządzeniami Catalyst 3550 12G. Wszystkie moduły z urządzeń serii Catalyst 3550 łączą się z modułami spiętych w stacku urządzeń 3750. |  | TAK |  |
| 240 | Oprócz modułów dla infrastruktury informatycznej należy dostarczyć i zamontować w infrastrukturze telefonicznej moduły do jej obsługi. Mają one bezproblemowo współpracować z modułami infrastruktury informatycznej w multiplekserach. |  | TAK |  |
| 241 | Wymóg współpracy zmodernizowanej centrali z posiadaną przez Zamawiającego infrastruktury wewnętrznych linii telefonicznych oraz aparatami telefonicznymi |  | TAK |  |
| 242 | Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przez Oferentów w celu zweryfikowania ilości dostępnych wolnych linii światłowodowych oraz rodzajów zastosowanych złączy. |  | TAK |  |

Uwaga:

1)Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty (art.89. ust.1 pkt. 2 uPzp).

2)Wszystkie parametry oferowanych systemów muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach lub instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów

3) Przedmiot zamówienia powinien posiadać znak CE (jeżeli dotyczy).

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

*)  - wypełnia Wykonawca zgodnie z treścią oferty.