ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

DAZ.26.058.2018

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – CZĘŚĆ NR 8

ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO SSANIA - 4SZT

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji………………………………………………………………………………………………..

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| 1. | Ssak do użytku na oddziałach szpitalnych, w intensywnym nadzorze, w salach operacyjnych, transporcie. | TAK |  |
| 2 | Zbiornik bezpieczeństwa | TAK |  |
| 3. | Rurka łącząca zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym | TAK |  |
| 4. | Minimum 1-litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący (z poliwęglanu) z pokrywą z zabezpieczeniem przed przelaniem | TAK |  |
| 5. | Uchwyt zbiornika | TAK |  |
| 6. | Uchwyt na przewód ssący | TAK |  |
| 7. | Przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie minimum 1,5m | TAK |  |
| 8. | Stojak jezdny minimum 3 kołowy | TAK |  |
| 9. | Kabel zasilający o długości min. 2m | TAK |  |
| 10. | Ładowanie akumulatora ok. 4h lub krócej od 0% do 100% | TAK |  |
| CHARAKTERYSTYKA PRACY SSAKA |  |  |  |
| 12. | Wydajność od 15l/min do 20l/min +/-10% | TAK |  |
| 13. | Max. Podciśnienie do 80kPA | TAK |  |
| 14. | Poziom hałasu poniżej 60dB | TAK |  |
| 15. | Wymiary (szerokość; wysokość; głębokość) 310 x 240 x 190 mm +/-10% | TAK |  |
| 16. | Waga nie większa niż 5kg | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 17. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 18. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 19. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 20. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 21. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 22. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 23. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata | TAK |  |
| 24. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | TAK |  |
| 25. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 26. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 27. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Wszystkie parametry techniczne muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego kartach katalogowych / opisach / folderach / fotografiach / informacjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy