PRZEDMIAR DROGOWY DLA TEMATU:

Przebudowa w ramach modernizacji WSZS

Inwestor:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P.

Grażyna Staszczyszyn tel. 504-184-477

| Lp | Temat | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | całość |  |
| I | Wyznaczenie punktów trasy | m2 | 400 |  |
| II | Rozbiórki elementów dróg - Nawierzchnia bitumiczna gr. 5cm - Nawierzchni z kostki betonowej (chodnik) - Krawężniki betonowe - Obrzeża betonowe | m2 m2 mb mb | 1584 45 255 50 |  |
| III | Korytowanie pod konstrukcje nawierzchni | m3 | 280 |  |
| IV | Konstrukcja nawierzchni drogi nr 1 - Kostka betonowa, szara gr. 8cm - Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mech. gr. 15cm - Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mech. gr. 20cm - Stabilizacja cementowa gruntu rodzimego o Rm=2,5MPa gr. 25cm | m2 | 165 |  |
|  | Konstrukcja nawierzchni drogi nr 2 - W-wa ścieralna z bet. asfaltowego AC 11S gr. 5cm - W-wa wiążąca z bet. asfaltowego AC 16W gr. 7cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mech. gr. 15cm - Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mech. gr. 20cm - Stabilizacja cementowa gruntu rodzimego o Rm=2,5MPa gr. 25cm | m2 | 100 |  |
|  | Konstrukcja nawierzchni drogi nr lądowiska - Beton cementowy B30/37 zbrojony siatką Ø6 o oczkach 15x15cm (górą i dołem) kl. Szczel. W8 gr. 22cm - W-wa poślizgowa z folii - Podbudowa zasadnicza z chudego betonu. gr. 15cm - Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mech. gr. 10cm - Stabilizacja cementowa gruntu rodzimego o Rm=2,5MPa gr. 25cm | m2 | 225 |  |
|  | Szczeliny w naw. betonowej - Szczeliny pełne - Szczeliny pozorne - Wkładka ściśliwa - Kord - Masa zalewowa na gorąco - Kotwy Ø32 dł. 80cm - Dyble Ø32 dł. 50cm | mb mb mb mb mb szt. szt. | 30 60 30 60 90 30 60 |  |
| V | Konstrukcja nawierzchni chodników - Kostka betonowa, gr. 8cm - Kostka do ponownego ułożenia (60% z rozbiórki) - Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mech. gr. 15cm | m2 m2 m2 m2 | 53 27 80 54 |  |
| VI | Warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm (pod korytka) gr. 10cm | m2 | 17 |  |
|  | Znaczniki wokół lądowiska - Płytki chodnikowe 50x50cm gr. 6cm - Podsypka piaskowa gr. 10cm - Malowanie farbą grubowarstwową czy cienkowarstwowa? | m2 | 34 |  |
| VIII | Prefabrykaty betonowe - Krawężniki betonowe 15x30cm - Krawężniki najazdowe 15x22cm - Krawężniki skośne - Wykonanie ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o pow 0,08m2 - Obrzeża 8x30cm - Korytka otwarte 50x50x15cm | mb mb mb m3 mb mb | 136 77 2 17,2 98 30 |  |
|  | Wpusty uliczne Ø600 – jeżeli nie były ujęte w sieciach | szt | 3 |  |
| IX | Zabezpieczenie kabla teletechnicznego - Wykop - Warstwa piasku gr. 5cm - Rury dwudzielne AROT A120PS - Folia z tworzywa - Zasypanie gruntem z wykopu | m3 m2 mb mb m3 | 0,75 3,9 9 9 0,65 |  |
| ### XII | Humusowanie - Humus gr. 20cm - Obsianie trawą | m2 | 1290 |  |