ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy: DAZ.26.018.2017

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.018.........2017

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 1 -  ZESTAW DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH KOLANA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12 mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł. min.50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzna korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców- fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu. W zestawie drut wiercący. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo | kompl | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach i kołkach rozporowych PEEKowych . Implant zbudowany z materiału PEEK-Optima. Implant z osłonką w rozmiarach od 7-10mm. Implant pakowany pojedynczo, sterylnie. W skład kompletu wchodzi implant, osłonka i śruba. | kompl | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Implant niewchłanialny do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i długości 11,7mm z nicią wzmacnianą o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Podajnik ze znacznikami pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. | kompl | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kotwica tytanowa o średnicy 4,5mm oraz o średnicy 5,5mm i długości odpowiednio 15mm i 16mm z dwiema nićmi poliestrowymi wzmocnionymi typu FiberWire2, wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny) | kompl | 15 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kotwica tytanowa o średnicy 5,5mm i długości 16mm z trzema nićmi poliestrowymi wzmocnionymi typu FiberWire2, wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny) | kompl | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kaniule do barku średnica 8,25mm, dł.7 cm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wiertło wsteczne o średnicy 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | Szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 8. | Drut celowniczy do śrub interferencyjnych biowchłanialnych. Sterylny | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Połowa nici wzmocniona stearyną w celu jej usztywniania. Sterylna | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |
| 10. | Drut celowniczy do śrub interferencyjnych biowchłanialnych | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt asortyment ujęty w pkt. 1 – 7 w następujących ilościach:

Pkt.1 – 5 szt

Pkt.2 – 8 szt

Pkt.3 – 5 szt

Pkt.4 – 5 szt

Pkt.5 – 5  szt

Pkt.6 – 5 szt

Pkt.7 – 5 szt

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                   ……..…...........................................

miejscowość i data											         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy: DAZ.26.018.2017

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.018.........2017

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 2   PŁYTKI I KLINY DO OSTEOTOMII KOREKCYJNEJ PISZCZELI

| L.p. | ##### Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Biowchłanialne, osteokondukcyjne kliny do wypełnienia szczeliny, wykonane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min. 10 rozmiarach (od 6mm do 15 mm) | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka do stabilizacji osteotomii, umożliwiająca dostęp małoinwazyjny. Anatomiczny kształt (w kształcie litery C, płytka prawa i lewa), z możliwością dogięcia, grubość 3,5mm, 4 blokowane otwory na śruby. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruby do blokowania płytki min. w 12 rozmiarach (od 27 mm do 70 mm) umożliwiające jedno lub dwukorowe mocowanie | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 4. | Substytut kości składający się z kolagenu typu I pochodzenia bydlęcego i hydroksyapatytu w postaci wchłanianych gąbek o właściwościach hemostatycznych i sprzyjających wzrostowi kości. Rozmiar: 3,5 x 6 x 0,6cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Substytut kości składający się z kolagenu typu I pochodzenia bydlęcego i hydroksyapatytu w postaci wchłanianych gąbek o właściwościach hemostatycznych i sprzyjających wzrostowi kości. Rozmiar: 7 x 11 x 0,6cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kontenerach umożliwiających założenie w/w implantów (niewymagające dodatkowego opakowania do sterylizacji) na czas trwania umowy. | 24 | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt ww. asortyment w następujących ilościach

Pkt.1 – 20 szt

Pkt.2 – 2 szt

Pkt.3 – 24 szt

Pkt.4 – 1 szt

Pkt.5 – 1 szt

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data											          pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy: DAZ.26.018.2017

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.018.........2017

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 3 – ŚRUBY KOMPRESYJNE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samo wiercące, kaniulowane o średnicy 1,7mm i długościach od 6-15, w min. 9 długościach mm. Kaniulacja 0,7mm. Kształt łba konikalny. Materiał – stop tytanu. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby kompresyjne do osteotomii Weila, długości od 11 do 14 mm, średnica 2 mm, samotnące, samo wiercące. Kształt łba konikalny przystosowane do śrubokręta hexagonalnego. Materiał – stop tytanu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby kompresyjne, samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 2,5 mm i długościach od 10 do 32mm. (min. 12 długości), kaniulacja 0,8mm. Kształt łba konikalny. Materiał – stop tytanu. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby kompresyjne, samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy3,0 mm i długościach od 10 do 32mm. (min. 12 długości), kaniulacja 0,8mm. Kształt łba konikalny. Materiał – stop tytanu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 4,5mm i minimum 5 długościach od 40-60 mm. Materiał – stop tytanu. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 7,3mm i minimum 11 długościach od 50-100 mm. Materiał – stop tytanu. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytki o grubości 1,3mm, wstępnie zagięte pod kątem 5º. Płytki anatomiczne: lewe i prawe (min. 5 otworów na śruby), w przynajmniej 4 rozmiarach (40mm, 45mm, 50mm, 55mm), ze znacznikiem wskazującym poziom artrodezy i otworem kompresyjnym. Płyta zaopatrzona w ramię od strony paliczka, umożliwiające wprowadzenie śruby w miejscu artrodezy. Materiał – stop tytanu. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruby samogwintujące o średnicy 2,7mm i długościach od 9mm do 40mm. Materiał – stop tytanu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopnopaliczkowego wraz z zabezpieczeniem instrumentarium do planowanego zabiegu. Dostępne protezy do pierwszego stawu śródstopnopaliczkowego w minimum 4 rozmiarach i mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych w min. 4 rozmiarach. Proteza posiada wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. Kile protezy tempo zakończone. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kontenerach umożliwiających założenie implantów (niewymagające dodatkowego opakowania do sterylizacji) na czas trwania umowy – dotyczy poz. 1 do 8 | kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1.Oświadczamy, że:

1) zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt asortyment ujęty w pkt. 1 – 8 w następujących ilościach:

Pkt.1 – 18 szt

Pkt.2 – 8 szt

Pkt.3 – 24 szt

Pkt.4 – 24 szt

Pkt.5 – 10 szt

Pkt.6 – 22 szt

Pkt.7 – 8 szt

Pkt.8 – 60 szt

2) dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w pkt. 9 i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data											          pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy: DAZ.26.018.2017

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.018.........2017

### FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

#### Część Nr 4 – KLATKI MIĘDZYTRZONOWE W ODCINKU SZYJNYM HYBRYDOWE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J m | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Klatki międzytrzonowe w odcinku szyjnym hybrydowe o następujących parametrach: - materiał klatki - PEEK+tytan - materiał śrub – stop tytanu - budowa hybrydowa – klatka międzytrzonowa przykręcana za pomocą dwóch samo nawiercających i samogwintujących śrub, - min 5 wysokości implantu - automatyczny mechanizm blokujący śruby w implancie, w zestawie dostępne rozwieracze do rany: tępe i ząbkowane w min. 5 rozmiarach, "przezierne" RTG 1 kpl składający się z: 1. klatka - 1 szt cena jedn. netto: ……………….………… 2. śruba - 2 szt cena jedn. netto: ……………………… | kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium 1: rozwieracz m.-trzonowy typu „Caspar” z pinami w min. 2 długościach 2: przezierny RTG, PEEK lub ALOY, wielorozmiarowy rozwieracz szyjny do rany: tępy i ząbkowany w min. 5 rozmiarach)) 3: kontenery dla instrumentarium umożliwiające założenie w/w implantów (niewymagające dodatkowego opakowania do sterylizacji) na czas trwania umowy. | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1.Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt 1 kpl ww. asortymentu w pełnej rozmiarówce.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                   ……..…...........................................

miejscowość i data											         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy