ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.087.2019

(Załącznik Nr 2 do umowy Numer DEZ.26..........2019)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Stacja systemu Planowania Leczenia: Zakład Radioterapii przy ul. Bialska 104/118 – 1 zestaw.

| Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE/Podać | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Nazwa-model/typ | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji/fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE/Podać | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| STACJA SYSTEMU PLANOWANIA LECZENIA – 1 ZESTAW |  |  |  |
|  | Możliwości Systemu Planowania Leczenia: - Narzędzia do konturowania, - Realizacja symulacji CT, - Narzędzia do rejestracji obrazów – fuzja 4D, - Import i export w standardzie DICOM, - Funkcja przygotowania planów 3D, - Realizacja planów dla statycznych i dynamicznych technik leczenia, - Możliwość modelowania dla kształtów MLC, bloków, klinów zmotoryzowanych, - Funkcja planowania leczenia dla technik IMRT typu „Step and Shoot”, - Funkcja planowania leczenia dla technik IMRT, VMAT z modulacją objętości dawki, - System zapewnia kompatybilność z systemami posiadanymi przez Zamawiającego (Monaco, Mosaiq, Oncentra External Beam, Compass, OmniPro ImRT, iView, XVI), a także z urządzeniami posiadanymi (symulator Symulix, tomograf komputerowy GE). - obliczenia dla wiązek fotonowych z wykorzystaniem algorytmu Monte Carlo - narzędzia automatycznego konturowania przy użyciu wbudowanego modelu anatomicznego - narzędzia automatycznego konturowania przy użyciu definiowanego przez użytkownika atlasu struktur anatomicznych - elastyczna fuzja obrazów tomograficznych różnych modalności (CT, CBCT, MR, PET-CT) wykonana za pomocą różnych algorytmów rejestracji, w tym co najmniej jeden algorytm pozwalający na wykorzystanie struktur pomocniczych do wykonania rejestracji służącej precyzyjnemu określeniu narządów krytycznych i obszarów tarczowych | Tak |  |
|  | - możliwość przeliczenia dowolnego planu leczenia na obrazie CT weryfikującym ułożenie pacjenta oraz możliwość obliczenia rozkładu dawki na obrazach CBCT i MR poprzez automatyczne narzucenie gęstości struktur anatomicznych - możliwość elastycznego przeniesienia rozkładu dawki z dowolnego planu leczenia na nowy zestaw obrazów z wykorzystaniem deformacyjnej rejestracji obrazów - możliwość wykonania fuzji elastycznej umożliwiającej przeniesienie konturów struktur anatomicznych z jednego zestawu obrazów na inny - planowanie leczenia z uwzględnieniem przeniesionego deformacyjnie rozkładu dawki z innego planu leczenia - możliwość automatycznej redukcji dawki w narządach krytycznych bez konieczności wprowadzania dodatkowej funkcji optymalizacji obliczeń oraz bez pogarszania jakości planu w leczonej objętości - funkcja optymalizacji umożliwiająca ręczną edycję rozkładu dawki na obrazach tomograficznych pozwalająca na lokalną modyfikację rozkładu dawki w obszarze zainteresowania - funkcja optymalizacji wielokryterialnej według metody Pareto pozwalająca na optymalizację wyboru w całej przestrzeni rozwiązań planów leczenia i umożliwiająca tworzenia planów gotowych do realizacji bez konieczności ponownej optymalizacji parametrów akceleratorów - możliwość optymalizacji planu leczenia na obrazie 4D CT z uwzględnieniem pozycji obszaru tarczowego we wszystkich fazach oddechowych nie wymagające bramkowania oddechowego - funkcja oceny planów leczenia pozwalająca na automatyczne obliczenie zaburzonych rozkładów dawki z uwzględnieniem przesunięcia obszaru tarczowego wynikające z jego przesunięcia lub nieprawidłowego ułożenia chorego | Tak |  |
|  | Instalacja Systemu Planowania Leczenia: - Instalacja systemu planowania leczenia w Zakładzie Radioterapii Zamawiającego, - Przygotowanie modelu matematycznego, - Integracja z systemem weryfikacji i zarządzania Mosaiq, - Integracja z systemami obrazowania, - Integracja z posiadanymi akceleratorami liniowymi, - Modelowanie wiązek dla akceleratorów ELEKTA Infinity i ELEKTA Synergy dla trzech energii fotonowych i pięciu energii elektronowych, - 5-cio dniowa prezentacja nowych funkcji w siedzibie Zamawiającego dla fizyków i lekarzy w okresie 3 miesięcy od daty zakończenia instalacji. | Tak |  |
|  | Wymagania sprzętowe: - Procesor – 2 sztuki Xeon 14C - Grafika – 1 sztuka NVIDIA Quadro P2000 5GB - Dysk twardy – 2 sztuki SATA SSD 1TB - Pamięć RAM – 64GB - Klawiatura, myszka - Monitor – 1 sztuki 24’ LCD, referencyjny (poglądowy), zgodny z DICOM | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie. | Tak |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2019. | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 5 lat. | Tak |  |
|  | Kontynuacja produkcji urządzenia lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z deklaracją zgodności (z dostawą aparatu). | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego. | Tak |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia. | Tak |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji. | Tak |  |

Uwaga:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie zamawiającego opisach (np. prospekty, foldery, karty katalogowe itp.), z zaznaczeniem którego parametru dotyczy.

............................................                                         ............................................................

miejsce i data                                                                                 pieczęć i podpis osób uprawnionych

składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy