AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.013.2018

- ZAŁĄCZNIK NR  .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR VII

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: STÓŁ ZABIEGOWY (zabiegówka dzieci)- Szpitalny Oddział Ratunkowy – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe |  |  |
|  | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |
| 1. | Stół do zabiegów opatrunkowych i prostych zabiegów operacyjnych Wszystkie poniższe parametry potwierdzone Oświadczeniem producenta w języku producenta i w języku polskim (dołączyć do oferty) | Tak |  |
| 2. | Długość stołu z blatem : 2050 mm ( ± 30 mm ) | Tak |  |
| 3. | Całkowita szerokość blatu : 580 mm ( ± 30 mm ) | Tak |  |
| 4. | Regulacja wysokości blatu: 840 do 1020 mm ( ± 30 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca | Tak |  |
| 5. | Regulacja oparcia pleców: - 350 do 850 ( ± 50 ) | Tak |  |
| 6. | Regulacja podgłówka: - 350 do 550 ( ± 50 ) | Tak |  |
| 7. | Przechył Trendelenburga : 250 ( + 50 ) | Tak |  |
| 8. | Przechył anty-Trendelenburga : 100 ( ± 50 ) | Tak |  |
| 9. | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 100 ( ± 50 ) | Tak |  |
| 10. | Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 ( ±50 ) | Tak |  |
| 11. | Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | Tak |  |
| 12. | Dźwignie pompy po dwóch stronach podstawy, skierowane w stronę podgłówka | Tak |  |
| 13. | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, przechyłów wzdłużnych oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | Tak |  |
| 14. | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców | Tak |  |
| 15. | Konstrukcja stołu wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo | Tak |  |
| 16. | Stół przejezdny z systemem centralnej blokady kół i kołem kierunkowym | Tak |  |
| 17. | Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych | Tak |  |
| 18. | Blat stołu 4-ro segmentowy: – podgłówek płytowy - oparcie pleców - płyta lędźwiowa - 2 szt. podnóżków | Tak |  |
| 19. | Blat przenikalny dla promieni RTG, z możliwością zastosowania tac na kasety lub uchwytów do mocowania kaset do zdjęć RTG, co najmniej w segmencie oparcia pleców i siedziska | Tak |  |
| 20. | Materace bezszwowe, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Materac płyty lędźwiowej zdejmowany. Grubość materaca min. 50 mm | Tak |  |
| 21. | Wyposażenie stołu : - ramka ekranu ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym – 1 szt. - wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym – 1 szt. - podpórka ręki z korpusem mocującym – 2 szt. -krążek pod głowę dla dzieci-1szt -krążek pod głowę dla młodzieży-1szt | Tak |  |
| 22. | Okres udzielonej gwarancji potwierdzony przez producenta w języku producenta i w języku polskim (potwierdzenie dołączyć do oferty) | Tak |  |
| 23. | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | Tak |  |
| 24. | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | WYMAGANIA POZOSTAŁE |  |  |
| 25. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
| 26. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 27. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 28. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 29. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 30. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 31. | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2 szt. i elektronicznej | Tak |  |
| 32. | Kontynuacja produkcji stołu zabiegowego przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne części, jeśli będą występować |  |  |
| 33. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 34. | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 35. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 36. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

……………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy